МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Отчет

по исследованию: модель угроз NFC — защита от копирования идентификатора карты, подделки сканирования и повторного воспроизведения

Выполнила студентка

группы М3О-108СВ-26:

Коробкина А.А.

Содержание

Введение	3

1. Общая модель угроз NFC	4

1.1. Активы	4

1.2. Субъекты угроз	4

1.3. Поверхность атаки	4

2. Угроза 1: Копирование идентификатора карты (Cloning / UID Spoofing)	5

2.1. Описание	5

2.2. Векторы	5

2.3. Условия реализуемости	5

2.4. Последствия	5

2.5. Контрмеры	6

2.6. Оценка риска	6

3. Угроза 2: Подделка сканирования (Spoofing / Emulation / Relay)	7

3.1. Описание	7

3.2. Векторы	7

3.3. Relay-атака	7

3.4. Последствия	7

3.5. Контрмеры	8

3.6. Оценка риска	8

4. Угроза 3: Повторное воспроизведение (Replay Attack)	9

4.1. Описание	9

4.2. Векторы	9

4.3. Условия реализуемости	9

4.4. Последствия	9

4.5. Контрмеры	9

4.6. Оценка риска	10

Заключение	11

Введение

NFC широко применяется в платежах, транспорте, системах контроля доступа (СКУД), аутентификации и логистике. Однако беспроводная природа связи и наличие пассивных меток, не имеющих собственного источника питания и криптопроцессора, создают специфический ландшафт угроз.

Рассмотрим 3 класса угроз:

- Копирование идентификатора карты (cloning / UID spoofing);

- Подделка сканирования (spoofing / relay / emulation);

- Повторное воспроизведение (replay attack).

Для каждой угрозы определим: источник, вектор, условия реализации, последствия, существующие контрмеры и остаточный риск.

1. Общая модель угроз NFC

1.1. Активы

| Актив | Описание |
| --- | --- |
| UID метки | Уникальный идентификатор (4/7/10 байт) |
| Данные NDEF | Полезная нагрузка метки |
| Криптоключи | Ключи аутентификации (AES, DES, Crypto-1) |
| Платёжные данные | Токены, криптограммы EMV |
| Персональные данные | vCard, идентификаторы пользователя |

1.2. Субъекты угроз

| Субъект | Мотивация | Ресурсы |
| --- | --- | --- |
| Скрипт-кидди | Хулиганство, демонстрация | Низкие (смартфон + приложение) |
| Киберпреступник | Финансовая выгода | Средние (Proxmark, Flipper Zero) |
| Инсайдер | Доступ, саботаж | Высокие |
| Государственный актор | Слежка, диверсия | Очень высокие |

1.3. Поверхность атаки

- Радиоканал 13.56 МГц (перехват, инъекция);

- Пассивные метки без криптографии (MIFARE Classic, NTAG без пароля);

- Эмуляция карт (HCE, Proxmark, эмуляторы);

- Прикладной уровень (Android NFC API, NDEF-парсеры);

- Инфраструктура (терминалы, ридеры, бэкенд).

2. Угроза 1: Копирование идентификатора карты (Cloning / UID Spoofing)

2.1. Описание

Атакующий считывает UID (и, возможно, содержимое памяти) легитимной метки и создаёт её дубликат — либо физически (запись на «магическую» метку), либо программно (эмуляция UID на Proxmark/Flipper Zero/смартфоне).

2.2. Векторы

| Вектор | Условия | Инструменты |
| --- | --- | --- |
| Прямое считывание UID | Метка в зоне действия | Смартфон, Proxmark3 |
| Дамп памяти (MIFARE Classic) | Известный ключ или взлом Crypto-1 | mfoc, mfcuk, Proxmark |
| Перехват UID в транзакции | Наличие ридера-жертвы | Sniffer, ChameleonMini |
| Копирование NDEF-метки | Метка без защиты | Любой NFC-ридер |

2.3. Условия реализуемости

- Метка не защищена криптографией (только UID);

- Система доверяет UID как единственному идентификатору;

- Отсутствует криптографический challenge-response;

- Нет привязки к защищённому элементу (SE).

2.4. Последствия

- Несанкционированный доступ в СКУД;

- Проезд по чужому транспортному билету;

- Подмена товарной метки в логистике;

- Компрометация учётной записи при NFC-логине.

2.5. Контрмеры

| Мера | Эффективность |
| --- | --- |
| Криптоаутентификация (AES, 3DES) | Высокая |
| Динамические криптограммы (EMV) | Высокая |
| Secure Element / SE | Высокая |
| Метки с защитой от записи (OTP, lock bits) | Средняя |
| Привязка к нескольким факторам (PIN, биометрия) | Высокая |
| Мониторинг аномалий (геолокация, время) | Средняя |
| Использование MIFARE DESFire EV3 вместо Classic | Высокая |

2.6. Оценка риска

- Вероятность: высокая (для незащищённых меток);

- Влияние: высокое;

- Остаточный риск: недопустимый без криптографии.

3. Угроза 2: Подделка сканирования (Spoofing / Emulation / Relay)

3.1. Описание

Атакующий имитирует легитимное устройство (метку или ридер), чтобы обмануть противоположную сторону. Различают:

- Spoofing метки — эмуляция карты перед ридером;

- Spoofing ридера — эмуляция терминала перед картой;

- Relay-атака — продление канала между двумя устройствами на расстояние (основная угроза для платежей).

3.2. Векторы

| Вектор | Описание | Инструменты |
| --- | --- | --- |
| Программная эмуляция | Смартфон с HCE выдаёт себя за карту | Android HCE, Proxmark |
| Аппаратная эмуляция | Устройство полностью воспроизводит протокол | ChameleonMini, Flipper Zero |
| Relay-атака | Два устройства туннелируют обмен по WiFi/LTE | NFCProxy, Relay-устройства |
| Evil reader | Поддельный терминал считывает карту | Самодельный ридер |
| Man-in-the-middle | Вставка между картой и терминалом | Комбинация эмуляторов |

3.3. Relay-атака

Схема:

- Злоумышленник А находится рядом с жертвой (карта в кармане).

- Устройство А продлевает поле и передаёт данные устройству Б.

- Устройство Б находится у легитимного терминала (например, в магазине).

- Терминал «думает», что карта рядом, и проводит транзакцию.

Ключевое условие: задержка канала должна быть ниже таймаута протокола (обычно < 500 мс для EMV, < 5 с для некоторых СКУД).

3.4. Последствия

- Оплата чужой картой без ведома владельца;

- Доступ в защищённые зоны;

- Кража аутентификационных данных;

- Компрометация транзакций.

3.5. Контрмеры

| Мера | Эффективность |
| --- | --- |
| Distance bounding (измерение времени отклика) | Высокая (при аппаратной поддержке) |
| Шифрование канала (ISO 14443-4, AES) | Высокая |
| Динамические токены (EMV, HCE) | Высокая |
| Ограничение времени транзакции | Средняя |
| Биометрическое подтверждение (Face ID, отпечаток) | Высокая |
| Геозонирование | Средняя |
| Обнаружение аномальной задержки | Средняя |
| Faraday-чехлы для карт | Высокая (для хранения) |

3.6. Оценка риска

- Вероятность: средняя (relay требует подготовки);

- Влияние: критическое (финансовые потери);

- Остаточный риск: контролируемый при использовании EMV + биометрии.

4. Угроза 3: Повторное воспроизведение (Replay Attack)

4.1. Описание

Атакующий перехватывает легитимный обмен данными между картой и ридером, а затем воспроизводит его позже для получения доступа или проведения операции.

4.2. Векторы

| Вектор | Условия | Инструменты |
| --- | --- | --- |
| Перехват трафика | Близость к каналу | Sniffer, Proxmark, SDR |
| Запись UID + ответа | Протокол без nonce | Логический анализатор |
| Воспроизведение криптограммы | Отсутствие счётчика | Эмулятор |
| Replay NDEF | Метка без защиты | Смартфон |

4.3. Условия реализуемости

- Протокол не использует nonce (одноразовый номер);

- Отсутствует счётчик транзакций;

- Нет метки времени или она не проверяется;

- Криптограмма статична (например, MIFARE Classic без challenge-response);

- Ридер не проверяет уникальность сессии.

4.4. Последствия

- Повторный проход через турникет;

- Повторная оплата (двойное списание);

- Обход аутентификации;

- Компрометация сессий.

4.5. Контрмеры

| Мера | Эффективность |
| --- | --- |
| Nonce / случайные числа в challenge-response | Высокая |
| Счётчик транзакций (monotonic counter) | Высокая |
| Метки времени + окно валидности | Средняя |
| Уникальные сессионные ключи | Высокая |
| Динамические криптограммы EMV | Высокая |
| Однократные токены (OTP) | Высокая |
| Обнаружение повторов на бэкенде | Высокая |

4.6. Оценка риска

- Вероятность: средняя;

- Влияние: высокое;

- Остаточный риск: контролируемый при использовании nonce и счётчиков.

Заключение

Копирование идентификатора карты (cloning / UID spoofing) является наиболее реализуемой и одновременно наиболее опасной угрозой для NFC-систем, не оснащённых криптографической защитой. Это обусловлено самой архитектурой технологии: UID метки передаётся в открытом виде при каждой активации поля, а пассивные метки начального уровня (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NTAG213 без пароля) не имеют ни криптопроцессора, ни защищённой памяти.

Подделка сканирования (spoofing / relay) представляет собой качественно иную угрозу по сравнению с копированием идентификатора: если клонирование создаёт статический дубликат метки, то подделка сканирования — это активная имитация легитимного участника обмена (метки или ридера) либо продление канала связи между ними. Это обусловлено тем, что протокол ISO/IEC 14443 не предусматривает взаимной аутентификации и измерения времени отклика, а большинство систем доверяют ридеру без проверки со стороны карты.

Повторное воспроизведение (replay-атака) занимает промежуточное положение между копированием идентификатора и подделкой сканирования: атакующий не создаёт дубликат метки и не имитирует участника обмена, а перехватывает легитимную транзакцию и воспроизводит её позже. Это обусловлено тем, что протокол ISO/IEC 14443 не требует обязательного использования nonce (одноразового случайного числа) и счётчика транзакций, а многие системы проверяют лишь корректность криптограммы, но не её уникальность и актуальность.

Единой универсальной защиты от всех классов атак нет, необходима многоуровневая модель защиты, учитывающая как протокольные, так и организационные меры. Перспективы: внедрение PUF, distance bounding по умолчанию, AES-256, интеграция с FIDO2 и аппаратными кошельками.

Список источников

- ISO/IEC 14443-4:2018 — Transmission protocol.

- ISO/IEC 18092:2013 — NFCIP-1.

- EMVCo. "EMV Contactless Specifications."

- NFC Forum. "Security Guidelines."