МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Отчет

по исследованию принципов работы NFC: частотные характеристики, типы меток и режимы чтения

Выполнила студентка

группы М3О-108СВ-26:

Коробкина А.А.

Содержание

Введение	3

1. Физические основы и частотный диапазон	4

1.1. Выбор рабочей частоты	4

1.2. Ближнее поле и индуктивная связь	4

1.3. Основные частотные и скоростные параметры	5

2. Режимы работы NFC	6

2.1. Режим «читатель — метка» (Reader/Writer Mode)	6

2.2. Режим эмуляции карты (Card Emulation Mode)	6

2.3. Режим «точка-точка» (Peer-to-Peer Mode)	7

3. Классификация меток и карт	8

3.1. По стандартам ISO/IEC	8

3.2. По классификации NFC Forum	8

3.3. По способу питания	9

3.4. По функциональному назначению	9

4. Механизм обмена данными	10

4.1. Этапы коммуникации	10

4.2. Модуляция нагрузки (Load Modulation)	10

4.3. Антиколлизия	10

5. Безопасность NFC	11

5.1. Встроенные механизмы защиты	11

5.2. Известные уязвимости	11

5.3. Современные стандарты	11

Заключение	12

Введение

Технология Near Field Communication (NFC) за последние два десятилетия превратилась из узкоспециализированного решения для бесконтактных платежей в универсальный инструмент взаимодействия мобильных устройств с окружающим миром. По данным NFC Forum, к 2024 году парк NFC-совместимых устройств превысил 4 миллиарда единиц, а объём рынка NFC-решений оценивается в 25–30 млрд долларов США с ежегодным приростом около 12–15%.

Цель настоящего исследования — систематизировать физические принципы работы NFC, классифицировать типы меток и детально разобрать режимы чтения с точки зрения как аппаратной реализации, так и практического применения. Работа опирается на стандарты ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092 (NFCIP-1), ISO/IEC 15693 и спецификации NFC Forum.

1. Физические основы и частотный диапазон

1.1. Выбор рабочей частоты

NFC функционирует на частоте 13.56 МГц, которая относится к диапазону высоких частот (HF). Этот выбор не случаен и обусловлен несколькими факторами:

- Свободный ISM-диапазон. Частота 13.56 МГц выделена Международным союзом электросвязи (ITU) для промышленных, научных и медицинских применений и не требует лицензирования.

- Оптимальное соотношение дальности и размеров антенны. Длина волны λ ≈ 22,12 м, что позволяет использовать компактные рамочные антенны (диаметр 2–5 см) с эффективной индуктивной связью.

- Совместимость с существующей инфраструктурой. На этой же частоте работают смарт-карты ISO 14443, что обеспечило преемственность технологий.

1.2. Ближнее поле и индуктивная связь

Ключевая особенность NFC — работа в зоне ближнего поля (near-field region), которая определяется как расстояние r << λ/2π (для 13.56 МГц это примерно 3,5 м, но реальная дальность ограничена 10 см из-за мощности поля).

В этой зоне преобладает не излучение электромагнитной волны, а магнитно-индуктивная связь между катушками:

- Считыватель создает переменное магнитное поле H (закон Ампера).

- Метка, попадая в поле, наводит ЭДС в своей катушке (закон Фарадея): ε = –dΦ/dt.

- Возникает эффект, аналогичный работе трансформатора с воздушным сердечником.

Преимущества такого подхода:

- высокая помехозащищённость (сигнал затухает пропорционально 1/r³);

- пассивные метки не требуют собственного источника питания;

- низкое энергопотребление считывателя (единицы милливатт).

1.3. Основные частотные и скоростные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая частота | 13.56 МГц |
| Длина волны | ~22,12 м |
| Дальность связи | до 10 см (типично 2–4 см) |
| Скорости передачи | 106, 212, 424, 848 кбит/с |
| Модуляция считывателя | ASK 100% (Type A), ASK 10% (Type B) |
| Модуляция метки | Load modulation (нагрузочная) |
| Кодирование | Miller (Type A), NRZ-L (Type B) |

Скорость передачи данных определяется стандартом ISO/IEC 14443-2 и может автоматически согласовываться между устройствами. На практике большинство смартфонов поддерживают 106 и 424 кбит/с.

2. Режимы работы NFC

Спецификация NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) определяет три режима функционирования, каждый из которых имеет собственные протоколы и сценарии применения.

2.1. Режим «читатель — метка» (Reader/Writer Mode)

Принцип. Активное устройство (смартфон, терминал) генерирует магнитное поле, питающее пассивную метку, и выполняет чтение или запись данных.

Протокол обмена:

- Инициатор активирует поле и посылает запрос (REQA/REQB).

- Метка отвечает своим идентификатором (ATQA/ATQB).

- Происходит антиколлизия и выбор конкретной метки.

- Обмен данными через блоки NDEF (NFC Data Exchange Format).

Применения:

- чтение URL, vCard, WiFi-параметров с NTAG-меток;

- автоматизация (Tasker, Shortcuts) по NFC-меткам;

- инвентаризация и логистика (ISO 15693).

Особенности: пассивные метки не имеют источника питания; вся энергия поступает от поля считывателя.

2.2. Режим эмуляции карты (Card Emulation Mode)

Принцип. Смартфон или другое устройство эмулирует бесконтактную карту, «притворяясь» меткой перед внешним считывателем.

Два варианта реализации:

| Тип | Описание | Примеры |
| --- | --- | --- |
| Secure Element (SE) | Аппаратный чип с защищённой памятью | Apple Pay, Samsung Pay |
| Host Card Emulation (HCE) | Программная эмуляция на уровне ОС | Google Pay, транспортные приложения |

Протоколы: ISO 14443-4 (T=CL), EMV Contactless, MIFARE DESFire.

Применения: банковские платежи, транспортные карты, пропуска, электронные билеты.

Особенность безопасности: в SE приватные ключи хранятся в защищённой области, недоступной основной ОС. HCE использует токенизацию — реальный номер карты заменяется одноразовым токеном.

2.3. Режим «точка-точка» (Peer-to-Peer Mode)

Принцип. Два активных устройства обмениваются данными на равных, поочерёдно создавая поле.

Протокол: LLCP (Logical Link Control Protocol) поверх NFCIP-1. Поддерживает:

- обмен NDEF-сообщениями (Android Beam);

- установление соединения по Bluetooth/WiFi Direct для передачи больших файлов.

Ограничения: низкая скорость (до 424 кбит/с), необходимость близкого контакта, постепенное вытеснение Bluetooth LE и WiFi Direct.

Применения: быстрая передача ссылок, контактов, сопряжение устройств.

3. Классификация меток и карт

3.1. По стандартам ISO/IEC

ISO/IEC 14443 — proximity-карты (до 10 см)

| Тип | Модуляция | Кодирование | Примеры | Память |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type A | ASK 100% | Miller | MIFARE Classic, Ultralight, NTAG | 48 байт – 4 КБ |
| Type B | ASK 10% | NRZ-L | MIFARE DESFire, Calypso, SRI | до 8 КБ |
| Type F | ASK 10% | Manchester | FeliCa (Sony) | до 1 МБ |

Type A — наиболее распространён благодаря низкой стоимости и простоте. Type B — устойчивее к помехам, применяется в банковском секторе. Type F — доминирует в Японии и Гонконге (Octopus, Suica).

ISO/IEC 15693 — vicinity-карты (до 1 м)

Используются в библиотечных системах, инвентаризации, маркировке товаров. Отличаются большей дальностью, но меньшей скоростью (26 кбит/с).

3.2. По классификации NFC Forum

| Тип | База | Память | Скорость | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | ISO 14443A (Topaz) | 96 байт – 2 КБ | 106 кбит/с | Устаревшие решения |
| Type 2 | ISO 14443A (NTAG) | 48 байт – 2 КБ | 106 кбит/с | Плакаты, визитки |
| Type 3 | FeliCa | до 1 МБ | 212 кбит/с | Транспорт Японии |
| Type 4 | ISO 14443A/B | до 32 КБ | до 424 кбит/с | Платежи, защищённые приложения |
| Type 5 | ISO 15693 | до 64 КБ | 26 кбит/с | Логистика |

3.3. По способу питания

- Пассивные метки — не имеют источника питания, получают энергию из поля считывателя. Составляют 95% всех NFC-меток.

- Активные метки — содержат батарею, могут передавать данные на большее расстояние (например, beacon-метки для indoor-навигации).

3.4. По функциональному назначению

- NDEF-метки — хранят стандартизированные сообщения (URL, текст, vCard, WiFi, геолокация).

- Защищённые метки — поддерживают криптографию (DESFire EV2/EV3, MIFARE Plus с AES-128).

- Банковские карты — EMV Contactless (Visa payWave, Mastercard PayPass).

- Транспортные карты — MIFARE Classic (Москва, Лондон), FeliCa (Токио).

- Промышленные метки — устойчивые к температуре, влаге, ударам.

4. Механизм обмена данными

4.1. Этапы коммуникации

- Активация поля. Считыватель генерирует переменное магнитное поле 13.56 МГц.

- Питание метки. Метка получает энергию через индукционную катушку.

- Инициализация. Считыватель посылает команды REQA/WUPA (Type A) или REQB/WUPB (Type B).

- Антиколлизия. Если в поле несколько меток, считыватель поочерёдно выбирает каждую по UID.

- Выбор метки (Select). Активируется конкретная метка.

- Обмен данными. Передача блоков через протокол T=CL (ISO 14443-4).

- Деактивация. Считыватель отправляет команду HALT/DESELECT.

4.2. Модуляция нагрузки (Load Modulation)

Ключевой механизм обратной связи: метка не излучает собственный сигнал, а изменяет импеданс своей антенны, что отражается на амплитуде или фазе поля считывателя. Это позволяет метке передавать данные при минимальных энергозатратах.

Виды модуляции нагрузки:

- Амплитудная (ASK) — изменение амплитуды поля (Type A);

- Фазовая (PSK) — изменение фазы (Type B, субнесущая 847.5 кГц).

4.3. Антиколлизия

При попадании нескольких меток в поле используется алгоритм антиколлизии (binary search tree по стандарту ISO 14443-3). Считыватель последовательно сужает диапазон UID, пока не выберет одну метку. Это позволяет работать с несколькими картами одновременно, хотя на практике чаще всего взаимодействие идёт один на один.

5. Безопасность NFC

5.1. Встроенные механизмы защиты

- Малый радиус действия — перехват возможен только с расстояния нескольких сантиметров.

- Взаимная аутентификация — в DESFire, MIFARE Plus, ISO 14443-4.

- Шифрование — AES-128, 3DES, криптоалгоритм Crypto-1 (устаревший).

- Токенизация — в HCE-платежах реальный номер карты не передаётся.

5.2. Известные уязвимости

| Атака | Описание | Противодействие |
| --- | --- | --- |
| Eavesdropping | Перехват сигнала | Малый радиус, экранирование |
| Skimming | Считывание без ведома владельца | Блокировка в чехле, Faraday cage |
| Relay attack | Продление поля на расстояние | Задержки, distance bounding |
| Взлом Crypto-1 | Компрометация MIFARE Classic | Переход на DESFire |
| DoS | Глушение поля | Резервирование каналов |

5.3. Современные стандарты

- EMV Contactless — токенизация, динамические криптограммы.

- FIDO2 / WebAuthn — NFC как второй фактор аутентификации.

- eIDAS — электронная идентификация в ЕС.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что NFC представляет собой зрелую, но непрерывно развивающуюся технологию, основанную на индуктивной связи в ближнем поле на частоте 13.56 МГц. Три режима работы — Reader/Writer, Card Emulation, Peer-to-Peer — покрывают практически весь спектр сценариев: от чтения меток до банковских платежей и аутентификации.

Классификация меток по стандартам (ISO 14443 A/B/F, ISO 15693), по типам NFC Forum (1–5) и по назначению (NDEF, защищенные, банковские) позволяет инженерам выбирать оптимальные решения под конкретные задачи. Механизм модуляции нагрузки обеспечивает работу пассивных меток без источника питания, а антиколлизия — корректное взаимодействие в условиях множественного доступа.

Основными вызовами остаются безопасность (relay-атаки, устаревшие криптоалгоритмы) и конкуренция с Bluetooth LE и QR-кодами. Однако уникальное сочетание простоты, низкой стоимости и высокой защищенности за счет малого радиуса действия гарантирует NFC долгосрочное присутствие в экосистеме беспроводных коммуникаций.

Список источников

- ISO/IEC 14443-1:2018 — Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards.

- ISO/IEC 18092:2013 — Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Near Field Communication — Interface and Protocol (NFCIP-1).

- ISO/IEC 15693-1:2018 — Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Vicinity cards.

- NFC Forum. "NFC Forum Technical Specifications."